МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)»

СПб ГУТ)))

Технологии производства медиаконтента и системы иммерсивной реальности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Исследование влияния нелинейных искажений ТВ сигнала 
на качество телевизионного изображения

Выполнил: Балан К. А. Студент группы: РЦТ-22

Преподаватель:

Федоров С. Л.

Санкт-Петербург

Цель работы

- Исследование влияния нелинейности амплитудных характеристик видеотракта ТВ системы на форму ТВ сигнала и качество ТВ изображения

- Оценка эффективности методов коррекции нелинейных искажений ТВ сигнала и градационных искажений изображения.

Структурная схема

Выполнение работы

- По заданным значениям минимальной и максимальной освещенности Е0, рассчитать величину максимального контраста Кmax объектов передачи при естественном освещении в солнечный день и их изображений, воспроизводимых на экране ЖК монитора, ЭЛТ и плазменной панели, в условиях отсутствия Lпар.

Таблица 1 – Рассчитанные характеристики.

|  | Е0min, кд/м2 | Е0 max, кд/м2 | L пз, кд/м2 | К max | A1, | A2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природные объекты | 0.01 | 10000 | - | 1000000 | 690 | 276 |
| ЭЛТ | 1 | 300 | 10 | 28.2 | 167 | 66 |
| ЖК | 5 | 450 | 10 | 30.6 | 171 | 68 |
| ПП | 2 | 1000 | 10 | 84.2 | 221 | 88 |

- Выведем сигнал УИЭТ. Сделаем масштаб развертки равный 2.96 мкс/дел. Установим y = 1 во всех функциональных блоках схемы видеотракта. Занесем осциллограмму в отчет.

Рисунок 1 — УИЭТ на выходе видеотракта.

- Изменим сигнал на градационный клин. Занесем осциллограмму этого сигнала при γПЗС = γ1 = 1; γСС = γ2 = 1; γВУ = γ3 = 1, при γПЗС = γ1 = 0,5; γСС = γ2 = 1; γВУ = γ3 = 1, при γПЗС = γ1 = 0,9; γСС = γ2 = 1; γВУ = γ3 = 2,8.

Рисунок 2 — Сигнал на входе преобразователя “Свет-сигнал” (Линейно растущий сигнал) 
(y1 = 1; y2 = 1; y3 = 1)

Рисунок 3 — Сигнал на выходе преобразователя “Свет-сигнал” (Линейно растущий сигнал) (y1 = 0.5; y2 = 1; y3 = 1)

Рисунок 4 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (Линейно растущий сигнал) (y1 = 0.9; y2 = 1; y3 = 2.8)

- Рассчитаем требуемое значение y2: при yскв = 1 y2 = 0.4; при yскв = 1.26 y2 = 0.5. Выставим данные значения, выберем лучшую картинку и занесем ее осциллограмму в отчет.

Рисунок 5 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (Линейно растущий сигнал) (y1 = 0.9; y2 = 0.4; y3 = 2.8)

- Измерим и рассчитаем значение γ в каждом звене видеотракта. На выходе преобразователя “Сигнал-свет” гамма = 0.9, а рассчитанная = 0.97. На выходе видеотракта гамма = 0.5, а рассчитанная = 0.57. Выход Y = 2.8, расчет 1.2.

- Выберем в меню изображение градационный клин (вертикальные полосы). Поочередно изменяя значения γ в функциональных блоках схемы видеотракта для 0,5 < γ1 < 1,0 при γ2 = 1,0, а также для 1,0 < γ3 < 5,0 при γ2 = 1,0, зарисовать осциллограммы сигналов на выходах 1-го и 3-го функциональных блоков

Рисунок 6 — Сигнал на выходе преобразователя “Свет-сигнал” (10-и градационный клин) (y1 = 0.5; y2 = 1; y3 = 1)

Рисунок 7 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (10-и градационный клин) (y1 = 0.5; y2 = 1; y3 = 1)

Рисунок 8 — Сигнал на выходе преобразователя “Свет-сигнал” (10-и градационный клин) (y1 = 0.75; y2 = 1; y3 = 3)

Рисунок 9 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (10-и градационный клин) (y1 = 0.75; y2 = 1; y3 = 3)

Рисунок 10 — Сигнал на выходе преобразователя “Свет-сигнал” (10-и градационный клин) (y1 = 1; y2 = 1; y3 = 5)

Рисунок 11 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (10-и градационный клин) (y1 = 1; y2 = 1; y3 = 5)

- Для минимального значения γ1 = 0,5 (при γ3 = 2,8) определим возможность линеаризации сквозной гамма-характеристики видеотракта ТВ системы, путем визуального подбора оптимального значения γ2 = 0.7 гамма-корректора. Занесем осциллограмму сигнала в отчет.

Рисунок 12 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (10-и градационный клин) (y1 = 0.5; y2 = 0.7; y3 = 2.8)

- Для максимального значения γ3 = 5,0 (при γ1 = 0,9) определим возможность линеаризации сквозной гамма-характеристики видеотракта ТВ системы путем визуального подбора оптимального значения γ2 = 0.25 гамма-корректора. Занесем осциллограмму сигнала в отчет.

Рисунок 13 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (10-и градационный клин) (y1 = 0.9; y2 = 0.25; y3 = 5)

- Проверить качество воспроизведения ТВ изображения УЭИТ при γ1 = 0,5, γ3 = 5,0 и γ2 = γopt и занесем осциллограмму в отчет.

Рисунок 14 — Сигнал на выходе преобразователя “Сигнал-свет” (УИЭТ) (y1 = 0.5; y2 = 0.4; y3 = 5)

Контрольные вопросы

- Что такое контраст изображения?

Контраст изображения - это отношение максимальной яркости (E0max) к минимальной (E0min) в изображении.

- Что такое контрастная чувствительность?

Контрастная чувствительность - это способность глаза различать минимальные различия в яркости между объектом и фоном. Характеризуется пороговым значением контраста, при котором еще возможно различение деталей.

- По какому закону ощущается глазом приращение яркости?

Глаз ощущает приращение яркости по логарифмическому закону (закон Вебера-Фехнера). Относительное изменение яркости, которое может заметить глаз, пропорционально логарифму отношения яркостей.

- Выберите γ-характеристику с γ > 1. Распознавание каких деталей улучшается при γскв > 1?

При γ > 1 (например, γ = 2.8, γ = 5.0) улучшается распознавание деталей в области высоких яркостей (светлых участков изображения). Происходит растягивание светлых тонов и сжатие темных.

- Выберите γ-характеристику с γ < 1. Распознавание каких деталей улучшается при γскв < 1?

При γ < 1 (например, γ = 0.5, γ = 0.9) улучшается распознавание деталей в области низких яркостей (темных участках изображения). Происходит растягивание темных тонов и сжатие светлых.

- Что такое амплитудная характеристика видеотракта?

Амплитудная характеристика видеотракта - это зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного сигнала. В идеале она должна быть линейной, но на практике имеет нелинейности, описываемые гамма-характеристикой (γ).

- Как проявляются на изображении нелинейные искажения ТВ сигнала?

Нелинейные искажения проявляются как:

- Искажение градаций яркости

- Потеря деталей в тенях или светах

- Неправильная передача контраста

- Появление градиентных искажений на градационном клине

- Что такое "пороговый контраст"?

Пороговый контраст - это минимальное значение контраста, при котором глаз еще способен различить объект на фоне.

- Зачем нужна схема ВПС в гамма-корректоре?

Схема ВПС нужна для компенсации нелинейных искажений и линеаризации сквозной гамма-характеристики видеотракта. Мы подбирали оптимальное значение γ2 (гамма-корректора) для компенсации нелинейностей при различных γ1 и γ3, чтобы получить линейную характеристику всего тракта.