МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЦИФРЫ РОССИИ) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПБГУТ)

Кафедра цифрового телевидения и метрологии Дисциплина «Звуковое оборудование и аппаратно-программные средства медиаиндустрии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА AM4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Выполнил: Балан К.А. Проверила: Свиньина О.А.

Санкт-Петербург

2025

# 1 Подготовка к выполнению лабораторной работы

В рамках лабораторной работы выполняются косвенные измерения электрических характеристик электродинамической головки громкоговорителя (ЭДГГ) в закрытом акустическом оформлении (ЗАО) и акустическом оформлении с фазоинвертором (АОФ).

Исходными данными для выполнения лабораторной работы являются частотные зависимости модуля и фазы полного входного электрического сопротивления, предоставленные преподавателем.

Рассчитаем номер варианта по формуле (1):

m=1+A+B+C % 4, #1

где A, B и C — день (ДД), месяц (ММ) и год (ГГГГ) рождения соответственно; % — операция деления по модулю (вычисление остатка от деления одного числа на другое).

m=1+21+11+2004 % 4=1,#

На основании варианта 1 определим параметры исследуемых ЭДГГ и акустических оформлений и файл, содержащий зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для лабораторной работы

| m | Имя файла | Rном, Ом | DD, мм | RE, Ом | Тип АО | VB, л | TC, ℃ | pАТМ, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AM4_driver01.mdat | 4 | 53 | 3,5 | ЗАО | 2,5 | 21,6 | 1005 |

2. Исследование влияния закрытого акустического оформления на электрические характеристики ЭДГГ

Запустим ПО REW. С помощью пункта меню File — Open Measurement откроем файл «AM4_driver01.mdat», содержащий результаты измерений импеданса головки громкоговорителя в закрытом акустическом оформлении (ЗАО) и без него.

Выберем режим отображения всех частотных зависимостей модуля импеданса. С помощью кнопки Actions откроем диалоговое окно Actions for All Impedance. В появившемся диалоговом окне установим интервал сглаживания по частоте равным 1/24 октавы. Для выполнения сглаживания результатов измерений нажмём кнопку Apply smoothing. Закроем диалоговое окно Actions for All Impedance и перейдем обратно во вкладку Impedance & Phase.

Определим, какая из частотных зависимостей модуля импеданса соответствует ЭДГГ без акустического оформления, а какая – ЭДГГ в закрытом акустическом оформлении. Занесем их в отчет.

Рисунок 1 – Частотная зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления ЭДГГ без ЗАО

Рисунок 2 – Частотная зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления ЭДГГ с ЗАО

Сохраним измерения с помощью пункта меню File — Save all measurements или нажав кнопку Save All в основном окне ПО REW.

## 2.1 Определение частоты механического резонанса и добротности головки громкоговорителя

### Определение параметров головки громкоговорителя без акустического оформления

По графику ФЧХ определим частоту механического резонанса подвижной системы fS = 151 Гц.

По графику частотной зависимости модуля импеданса определим:

– величину электрического сопротивления звуковой катушки по постоянному току RE = 3,5 Ом, как значение, которое |ZE| принимает в области низших частот звукового диапазона.

– максимальное значение |ZE|MAX = 8,78 Ом, которое сопротивление |ZE| принимает на частоте механического резонанса fS.

Сопротивление |ZE|BW, по формуле (2):

ZEBW=ZEMAX ⋅RE=5,54 Ом, #2

По графику частотной зависимости модуля импеданса определим частоты f1 и f2 при которых сопротивление |ZE| принимает значение |ZE|BW:

1) частота f1 = 122,8 Гц;

2) частота f2 = 189,3 Гц.

Рассчитаем:

- механическую добротность ЭДГГ QMS по формуле (3):

QMS=f1f2f2-f1ZEmaxRE=3,63, #3

2) электрическую добротность ЭДГГ QES по формуле (4):

QES=QMSZEmaxRE-1=2,41, #4

3) полную добротность ЭДГГ QTS по формуле (5):

QTS=QMSQESQMS+QES=1,45, #5

### Определение параметров головки громкоговорителя в закрытом акустическом оформлении

Сделаем активной карточку, содержащую результаты измерений импеданса исследуемой ЭДГГ в закрытом акустическом оформлении 
и, согласно методике выше, получим:

– частота механического резонанса ЭДГГ в ЗАО fC = 165 Гц;

– максимальное значение |ZE|MAX = 8,36;

– сопротивление |ZE|BW = 5,41;

– механической добротности акустической системы QMC = 3,17;

– электрической добротности QEC = 2,28;

– полной добротности QTC = 1,33.

## 2.2 Определение эквивалентного объема головки громкоговорителя

На основании результатов, полученных в ходе выполнения п. 2.1, рассчитаем эквивалентный объем ЭДГГ по формуле (6):

VAS=VBfCfs2-1=0,49 л, #6

где VB — внутренний объем ящика с учетом вытесненного головкой громкоговорителя объема воздуха; fC и fS — частота механического резонанса ЭДГГ при измерении в акустическом оформлении и без него соответственно.

На основании полученного значения эквивалентного объема, рассчитаем ожидаемое значение полной добротности ЭДГГ в ящике объемом VB по формуле (7):

QTC 2=QTS1+VASVB=1,45, #7

# 3 Исследование влияния акустического оформления с фазоинвертором на электрические характеристики ЭДГГ

Значения для АОФ указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Исходные данные для лабораторной работы

| m | Имя *.mdat файла | Rном, Ом | DD, мм | RE, Ом | Тип АО | VB, л | TC, ℃ | pАТМ, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AM4_driver03 | 4 | 80 | 3,5 | АОФ | 4,84 | 21,2 | 1004 |

Запустим ПО REW. С помощью пункта меню File — Open Measurement откроем файл «AM4_driver03.mdat», содержащий результаты измерений импеданса головки громкоговорителя в акустическом оформлении 
с фазоинвертором (АОФ) и без него.

Выберем режим отображения всех частотных зависимостей модуля импеданса (вкладка All Impedance). С помощью кнопки Actions откроем диалоговое окно Actions for All Impedance. В появившемся диалоговом окне установим интервал сглаживания по частоте равным 1/24 октавы; для выполнения сглаживания результатов измерений нажмём кнопку Apply smoothing.

Закроем диалоговое окно Actions for All Impedance. Перейдём обратно во вкладку Impedance & Phase. Определим, какая из частотных зависимостей модуля импеданса соответствует ЭДГГ без акустического оформления, какая — ЭДГГ в АОФ, а какая — ЭДГГ в АОФ с закрытым фазоинвертором. Присвоим измерительным карточкам соответствующие имена. Занесем их 
в отчет.

Рисунок 3 – Частотная зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления ЭДГГ без АОФ

Рисунок 4 – Частотная зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления ЭДГГ с АОФ

Рисунок 5 – Частотная зависимость модуля и фазы полного входного электрического сопротивления ЭДГГ с АОФ с закрытым фазоинвертором

Сохраним измерения с помощью пункта меню File — Save all measurements или нажав кнопку Save All в основном окне ПО REW.

## 3.1 Определение частоты механического резонанса и добротности головки громкоговорителя

### Определение параметров головки громкоговорителя без акустического оформления

Сделаем активной карточку, содержащую результаты измерений импеданса исследуемой ЭДГГ без АОФ и согласно методике выше, получим:

– частота механического резонанса ЭДГГ в ЗАО fS = 85,7 Гц;

– максимальное значение |ZE|MAX = 29,23;

– сопротивление |ZE|BW = 10,11;

– механической добротности акустической системы QMC = 5,05;

– электрической добротности QEC = 0,69;

– полной добротности QTC = 0,61.

### Определение параметров головки громкоговорителя в акустическом оформлении с закрытым фазоинвертором

Сделаем активной карточку, содержащую результаты измерений импеданса исследуемой ЭДГГ с АОФ с закрытым фазоинвертором, согласно методике выше, получим:

– частота механического резонанса ЭДГГ в ЗАО fC = 95,6 Гц;

– максимальное значение |ZE|MAX = 26,04;

– сопротивление |ZE|BW = 9,55;

– механической добротности акустической системы QMC = 5,35;

– электрической добротности QEC = 0,83;

– полной добротности QTC = 0,72.

## 3.2 Определение параметров головки громкоговорителя в акустическом оформлении с фазоинвертором

Сделаем активной карточку, содержащую результаты измерений импеданса исследуемой ЭДГГ в АОФ с открытым фазоинвертором.

Выполним измерение частот fL = 45,5 Гц и fH = 99,5 Гц, соответствующих максимумам частотной зависимости модуля импеданса.

Рассчитаем частоту резонанса акустического оформления с фазоинвертором по формуле (8):

fB=fL2+fH2-fC2=53,21 Гц, #8

где fС — частота механического резонанса ЭДГГ с закрытым фазоинвертором, Гц.

Рассчитаем частоту механического резонанса ЭДГГ в АОФ по формуле (9):

fSB=fL*fHfB=85,08 Гц, #9

Рассчитаем механическую QMB, электрическую QEB и полную QTB добротности ЭДГГ в АОФ по формулам (10)–(12):

QMB= fSfSBQMS=4,88, #10

QEB= fSfSBQES=0,73, #11

QTB= fSfSBQTS=0,63, #12

## 3.3 Определение эквивалентного объема головки громкоговорителя

На основании результатов, полученных в ходе выполнения п. 3.2, рассчитаем эквивалентный объем ЭДГГ по формуле (13):

VAS=VBfCfSB2-1=1,27 л, #13

# 4 Анализ результатов измерений

Заполним табл.1 и табл.2 по результатам измерений.

Таблица 3 – Результаты измерения характеристик ЭДГГ в ЗАО

| ЭДГГ без АО |  |  | ЭДГГ в ЗАО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед.изм. | Значение | Параметр | Ед.изм. | Значение |
| fS | Гц | 151 | fC | Гц | 165 |
| RE | Ом | 3,5 | RE | Ом | 3,5 |
| ¦Z¦MAX | Ом | 8,78 | ¦Z¦MAX | Ом | 8,36 |
| f1 | Гц | 122,8 | f1 | Гц | 129,8 |
| f2 | Гц | 189,3 | f2 | Гц | 207,3 |
| QMS | – | 3,63 | QMC | – | 3,17 |
| QES | – | 2,41 | QEC | – | 2,28 |
| QTS | – | 1,45 | QTC | – | 1,33 |
| VAS | л | 0,49 | QTC 2 | – | 1,45 |

Таблица 4 – Результаты измерения характеристик ЭДГГ в АОФ

| ЭДГГ без АОФ |  |  | ЭДГГ в АОФ, Ф закрыт |  |  | ЭДГГ в АОФ, Ф открыт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед.изм. | Значение | Параметр | Ед.изм. | Значение | Параметр | Ед.изм. | Значение |
| fS | Гц | 85,7 | fC | Гц | 95,6 | fL | Гц | 45,5 |
| RE | Ом | 3,5 | RE | Ом | 3,5 | fH | Гц | 99,5 |
| ¦Z¦MAX | Ом | 29,23 | ¦Z¦MAX | Ом | 26,04 | fB | Гц | 53,21 |
| f1 | Гц | 63,6 | f1 | Гц | 76,5 | fSB | Гц | 85,08 |
| f2 | Гц | 111,9 | f2 | Гц | 126,7 | QMB | – | 4,88 |
| QMS | – | 5,05 | QMС | – | 5,35 | QEB | – | 0,73 |
| QES | – | 0,69 | QEС | – | 0,83 | QTB | – | 0,63 |
| QTS | – | 0,61 | QTС | – | 0,72 | VAS | л | 1,27 |

Проанализируем полученные результаты измерений электрических характеристик ЭДГГ в различных акустических оформлениях.

1) Как меняется частота механического резонанса и полная добротность ЭДГГ при размещении ее в закрытом ящике? Чем обусловлены изменения параметров ЭДГГ?

При помещении головки в закрытый ящик частота её механического резонанса повышается, а полная добротность увеличивается. Это связано 
с тем, что воздух внутри герметичного корпуса оказывает дополнительное упругое противодействие движению диффузора, фактически усиливая жёсткость подвеса. Повышение жёсткости напрямую приводит к росту резонансной частоты. Увеличение добротности объясняется тем, что дополнительная упругость от сжимаемого воздуха вносит больший вклад, чем потери в системе

2) Исходя из каких соображений необходимо выбирать внутренний объем ЗАО? Считаете ли Вы, что объем исследованного ЗАО был выбран корректно?

Объём ЗАО подбирается на основе параметров Тиля–Смолла, а также 
с учётом желаемых характеристик: глубины НЧ-воспроизведения, плавности АЧХ и компактности корпуса. Целевой показатель — обычно QTC ≈ 0,7–1,0. 
В нашем случае рассчитанное значение QTC2 = 1,33, что значительно выше оптимального. Это говорит о том, что корпус оказался слишком мал, что привело к излишнему усилению резонанса и ухудшению переходной характеристики. Следовательно, объём выбран неудачно.

3) Сравните значения полной добротности ЭДГГ в ЗАО, полученные 
в результате измерений (QTC) и расчетов (QTC2); сформулируйте выводы 
о сходимости результатов.

Сравнение измеренного (QTC) и расчетного (QTC2) значений полной добротности показало, что их расхождение составляет менее 10%. Такой уровень соответствия можно считать удовлетворительным, что свидетельствует о корректности проведенных измерений, достоверности исходных параметров головки и применимости используемой теоретической модели (модели Тиля-Смолла) для данного оформления.

4) Чем обусловлено, что на частотной зависимости полного входного электрического сопротивления ЭДГГ в АОФ наблюдается два резонансных пика вместо одно? Какие элементы ЭДГГ и/или акустического оформления вступают в резонанс на частоте: fL; fH?

В АОФ система становится двухзвенной: помимо подвижной системы динамика, в игру вступает воздушный резонатор. Из-за этого возникают два резонанса. Нижний пик на частоте fL = 45,5 Гц обусловлен резонансом массы воздуха в трубе фазоинвертора и упругости воздушной «пружины» в ящике. Верхний пик на fH = 99,5 Гц соответствует резонансу самой головки при наличии акустической нагрузки от корпуса и взаимодействия 
с фазоинвертором.

5) Как меняется частота механического резонанса и полная добротность ЭДГГ при размещении ее в АОФ? Чем обусловлены изменения параметров ЭДГГ?

В АОФ система приобретает два резонанса, а эффективная частота воспроизведения может оказаться ниже исходного fS. Полная добротность при этом, как правило, снижается. Это улучшает контроль над движением диффузора и повышает КПД в области низких частот. Причина — взаимодействие головки с резонансом фазоинвертора, который частично берёт на себя излучение звука на резонансной частоте fB, разгружая сам диффузор.

6) Исходя из каких соображений необходимо выбирать частоту резонанса АОФ fB? Считаете ли Вы, что частота резонанса исследованного АОФ была выбрана корректно?

Частоту fB обычно выбирают близкой к fS или немного ниже, чтобы обеспечить плавное расширение НЧ-диапазона и ровную АЧХ. В идеале пики импеданса должны быть примерно равными по высоте, а провал между ними — чётко выраженным. В нашем случае пики сильно различаются по амплитуде, а форма импедансной кривой указывает на расстройку. Это позволяет сделать вывод, что fB = 53,2 Гц была выбрана неоптимально.

7) Исходя из каких соображений необходимо выбирать внутренний объем АОФ? Считаете ли Вы, что объем исследованного АОФ был выбран корректно?

Объём корпуса АОФ связан с параметрами головки и целевой частотой настройки фазоинвертора. Он должен обеспечивать баланс между эффективностью, искажениями и компактностью. В нашем случае наблюдается явный дисбаланс: пики импеданса разной высоты, слабо выраженный минимум между ними, а также «горб» на АЧХ — всё это свидетельствует о том, что объём корпуса подобран некорректно для данной головки.

8) Исходя из каких соображений необходимо выбирать площадь поперечного сечения трубы фазоинвертора?

Площадь сечения подбирается, чтобы избежать турбулентных шумов 
и нелинейных искажений при высоких уровнях звукового давления. Слишком узкая труба вызывает завихрения и свист, особенно на больших амплитудах; слишком широкая — требует чрезмерной длины для достижения нужной fB. Оптимальное сечение рассчитывается исходя из максимальной ожидаемой скорости воздушного потока (обычно не более 5–10 м/с), объёма корпуса, требуемой частоты настройки и конструктивных ограничений.