ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

(СПбГУТ)

«Физические основы формирования видеоконтента»

Лабораторная работа №3

«ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ

И ПОЛНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА»

Выполнили: Студенты группы РЦТ-22

Балан К. А.,

Орехва В. Э.

Санкт-Петербург

2024

Цели лабораторной работы

- Изучить основные параметры телевизионной системы.

- Изучить параметры полного ТВ сигнала (ПТВС) и его состав.

Выполнение работы

- Подадим на вход осциллографа сигнал гашения.

- Измерим длительность импульса и длительность периода. Рассчитаем относительную длительность строчного гасящего импульса, длительность активной части строки.

τсги = 12 мкс - длительность импульса.

Tстр = 64 мкс - длительность периода.

α = τсгиTстр = 0.1875 - длительность строчного гасящего импульса.

Tса = Tстр1-α= 52 - длительность активной части строки.

- Выведем осциллограмму кадровых (полевых) гасящих импульсов, входящих в сигнал гашения.

- Измерим с помощью осциллографа длительность кадровых (полевых) гасящих импульсов τкги (мс), период вертикальной (кадровой) развёртки Tк (мс). Рассчитаем относительную длительность кадрового (полевого) гасящего импульса и число активных строк разложения изображения.

τкги = 1.6 (мс).

Tк =  20 (мс).

β = τкгиTк = 0,08 (мс) - относительная длительность кадрового гасящего импульса.

z = 625 – номинальное число строк разложения.

zа = z1-β = 575 - число активных строк разложения изображения.

- Рассчитаем число элементов разложения изображения в активной части строки, число элементов в активной части кадра, длительность развёртки одного элемента изображения, максимальную частоту спектра сигнала яркости, которая определяет верхнюю границу полосы пропускания тракта передачи сигнала яркости и сравним полученное значение fв с уточнённым теоретическим значением.

Nса = kzа = 767 - число элементов разложения изображения в активной части строки.

Nка = kz2а = 440833 - число элементов в активной части кадра.

τэ= TсаNса= 0,068 (мкс) - длительность развертки одного элемента изображения.

fв = 12τэ = 7,35 (МГц) - максимальная частота спектра сигнала яркости.

fв = p*kz2n2*1-β1-α = 5,95 (МГц) – уточнённое теоретическое значение.

- Подадим на выход осциллограмму ПТВС при длительности развертки осциллографа, кратной длительности строки.

Длительность синхроимпульса = 5 (мкс).

- Подали на вывод осциллограмму ПТВС при длительности развертки осциллографа, кратной длительности поля. Найдем отношение напряжения гасящего импульса к напряжению сигнала.

τкси = 160 (мкс)

Q= τксиτсси= 32 - отношение кадрового к строчному.

UгUсиг= 0.33 = 33%

- Фрагмент «серая шкала» (8б-8ц) обозначает место расположения десяти градаций яркости.

- бело-серо-черные элементы (10е-10х)

- и черно-серо-белые элементы (11е-11х).

- элемент «радуга» (12е-12х).

- В окне выбора испытательных сигналов выберем один из “JPEG” файлов, включим подсветку строки изображения и установим на одну из строк картинки. Подадим на вход осциллографа ПТВС.

- Подадим высокочастотную, а затем низкочастотную помеху и оценим влияние помех на изображение и форму ПТВС.

При обоих случаях качество изображения осталось удовлетворительным.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили основные параметры телевизионной системы, изучили параметры полного ТВ сигнала (ПТВС) и его состав, оценили влияние “ВПЧ” и “НЧП” помех на качество изображения.