# МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

# СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»

# (СПбГУТ)

Факультет ИКСС

РАСЧЁТ И ПОСТРОЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ДЛЯ

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Выполнил:

Третьяков А.А.

Санкт-Петербург

2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ 1.

Подбор необходимого оборудования

В соответствии с техническим заданием в качестве основного источника телевизионных сигналов будет спутниковый канал связи стандартов DVB-S/S2, резервной линией связи будет эфирный канал связи DVB-T2. Для выбранной зоны приема я выбрал 2 спутника:

- Eutelsat w4 36 градусов восточной долготы

Рисунок 1 – карта покрытия спутника Eutelsat w4 36 °

- ABS 1 75 градусов восточной долготы

Рисунок 2 – карта покрытия спутника ABS 1 75 °

Таким образом диаметр антенны для спутника №1 составляет 50 см, а для спутника №2 – 90 см. В данной работе я буду использовать офсетную тарелку, поэтому угол места и азимут я определю по следующим формулам:

Прием сигнала со спутника Eutelsat w4:
F=arctgcosg2-g1*cosv-0.1511-cos2g2-g1*cos2(v)=21,48°

φ=180°+arctgtg(g2-g1)sin⁡(v)=203,97°

Для приема сигнала с выбранного спутника целесообразно использовать следующую антенну: Антенна спутниковая офсетная 0.55м, Al, c кронштейном СКН 605, SUPRAL

Рисунок 3 - Антенна спутниковая офсетная 0.55м, Al, c кронштейном СКН 605, SUPRAL

Данный спутник передает сигнал в стандарте DVB-S/S2 со следующими параметрами: 12175L, sr: 4340, fec: 3/4,

где:

12175 МГц – частота сигнала (Ku - диапазон);

L – поляризация левая круговая (Left);

4340 – символьная скорость (symbol rate);

3/4 – скорость кода (Forward Error Correction).

Исходя из его технических характеристик, был подобран конвертор:

Конвертор спутниковый LV-QD40CIR LUMAX

Рисунок 4 - Конвертор спутниковый LV-QD40CIR LUMAX

Его технические характеристики: 0.3дБ, 11.7-12.75 ГГц, круговая поляризация, 4 независимых выхода, c облучателем.

Прием сигнала со спутника ABS 1 75:

F=arctgcosg2-g1*cosv-0.1511-cos2g2-g1*cos2(v)=22,42°
φ=180°+arctgtg(g2-g1)sin⁡(v)=151,07°

Для приема сигнала с выбранного спутника целесообразно использовать следующую антенну: Антенна спутниковая офсетная 0.9м, Al, c кронштейном, SUPRAL

Рисунок 5 - Антенна спутниковая офсетная 0.9м, Al, c кронштейном, SUPRAL

Данный спутник передает сигнал в стандарте DVB-S/S2 со следующими параметрами: 10985H(V), sr: 35007, fec: ¾,

где:

10985 МГц – частота сигнала (Ku - диапазон);

H(V) – поляризация горизонтальная (вертикальная);

35007 – символьная скорость (symbol rate);

3/4 – скорость кода (Forward Error Correction).

Исходя из его технических характеристик, был подобран конвертор:

Спутниковый конвертер на 2 выхода (вертикально-горизонтальная поляризация, для МТС) (модель GI-212)

Рисунок 6 - Конвертор спутниковый GI-212

Его технические характеристики: 0.2дБ, 10.7-12.75 ГГц, V/H поляризация, 2 независимых выхода.

Прием сигнала с Мачты ЦТВ:

Рисунок 7 – расчет азимута антенны

Произведя расчеты на Рис. 7, был посчитан азимут антенны:

φ=32,44°

Для приема сигнала с Мачты ЦТВ была подобрана эфирная антенна:

Антенна ДМВ КС28, 21-69к, 12дБ

Рисунок 8 - Антенна ДМВ КС28, 21-69к, 12дБ

Ее технические характеристики:

Канал (частота): ДМВ каналы 21-69 (470-862 МГц).

Количество элементов: 28

Коэффициент усиления: 12 дБ (i)

Отношение F / B: 24 дБ

Ширина луча: в горизонтальном направлении 35-45 °; в вертикальном направлении 55-46 °

Длина антенны: 106 см

Импеданс: 75 Ом

ЧАСТЬ 2.

Определение частотного плана источников сигналов.

Расчет частотного плана ТВ каналов

Частотный план спутникового приема:

Таблица 1

Частотный план спутникового приема

| Частотный план Eutelsat 36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры сигнала |  |  | № | Название канала |
| Транспондер: |  | 4 | 1 | 2х2 +0 |
| Частота, МГц: |  | 11785 | 2 | 360° |
| Поляризация: |  | Круговая правая | 3 | Авто 24 |
| Модуляция: |  | 8PSK(DVB-S2) | 4 | Cartoon Classic |
| FEC: |  | 3/4 | 5 | Доктор |
| Символьная скорость: |  | 27500 | 6 | КХЛ-ТВ |
|  |  |  | 7 | Kids TV |
|  |  |  | 8 | Киномульт |
|  |  |  | 9 | M-1 Global |
|  |  |  | 10 | Матч! Премьер |
|  |  |  | 11 | МАТЧ! АРЕНА |
|  |  |  | 12 | МАТЧ! БОЕЦ |
|  |  |  | 13 | Матч! Футбол 1 |
|  |  |  | 14 | Матч! Футбол 2 |
|  |  |  | 15 | Матч! Футбол 3 |
|  |  |  | 16 | МАТЧ! ИГРА |
|  |  |  | 17 | Матч! Страна |
|  |  |  | 18 | Мир баскетбола |
|  |  |  | 19 | Радость моя |
|  |  |  | 20 | РБК-ТВ |
|  |  |  | 21 | Romance |
|  |  |  | 22 | Shop & Show |
|  |  |  | 23 | Солнце +0 |
|  |  |  | 24 | Start Triumf |
|  |  |  | 25 | Старт ТВ |
|  |  |  | 26 | Суббота! +0 |
|  |  |  | 27 | The Explorers |
|  |  |  | 28 | ТНТ Music |
|  |  |  | 29 | ТНТ4 +0 |
|  |  |  | 30 | Ю +0 |
| Транспондер: |  | 4 | 31 | Первый канал +0 |
| Частота, МГц: |  | 12456 | 32 | Россия 1 HD |
| Поляризация: |  | Круговая левая | 33 | Россия-24 |
| Модуляция: |  | 8PSK(DVB-S2) | 34 | НТВ HD +0 |
| FEC: |  | 3/4 | 35 | НТВ +0 |
| Символьная скорость: |  | 27500 | 36 | Первый канал HD +0 |
|  |  |  | 37 | Спас +0 |
|  |  |  | 38 | Звезда +0 |
| Транспондер: |  | 4 | 39 | 8 канал +0 |
| Частота, МГц: |  | 12111 | 40 | Синема |
| Поляризация: |  | Круговая левая | 41 | День Победы |
| Модуляция: |  | 8PSK(DVB-S2) | 42 | Digital Media |
| FEC: |  | 1/2 | 43 | Доктор |
| Символьная скорость: |  | 27500 | 44 | Duck TV |
|  |  |  | 45 | Доктор |
|  |  |  | 46 | Еда ТВ |
|  |  |  | 47 | Известия |
|  |  |  | 48 | Комедия |
|  |  |  | 49 | Шаян ТВ |
| Частотный план ABS 1 75 |  |  |  |  |
| Транспондер: |  | 1 | 50 | Авто 24 |
| Частота, МГц: |  | 11531 | 51 | Домашние животные |
| Поляризация: |  | Вертикальная | 52 | Драйв |
| Модуляция: |  | 8PSK(DVB-S2) | 53 | Еврокино |
| FEC: |  | 3/4 | 54 | Иллюзион + |
| Символьная скорость: |  | 22000 | 55 | ЖиВи |
|  |  |  | 56 | Охота и рыбалка |
|  |  |  | 57 | Психология 21 |
|  |  |  | 58 | Ретро ТВ |
|  |  |  | 59 | Ri int |
|  |  |  | 60 | Русский иллюзион |
|  |  |  | 61 | Точка ТВ |
|  |  |  | 62 | Усадьба |
|  |  |  | 63 | Вопросы и ответы |
|  |  |  | 64 | Здоровое ТВ |
|  |  |  | 65 | ZooПарк |
| Транспондер: | 1 |  | 66 | Дикая охота HD |
| Частота, МГц: | 12040 |  | 67 | Дикая рыбалка HD |
| Поляризация: | Вертикальная |  | 68 | Дом кино Премиум HD |
| Модуляция: | 8PSK(DVB-S2) |  | 69 | Матч! Страна |
| FEC: | 1/2 |  | 70 | МИР-24 |
| Символьная скорость: | 45000 |  |  |  |

Частотный план эфирного приема:

Таблица 2

Частотный план эфирного приема

| № | № ТВК | Название канала | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Первый канал | 602 |
| 2 |  | Россия-1 |  |
| 3 |  | Россия-24 |  |
| 4 |  | НТВ |  |
| 5 |  | Матч ТВ |  |
| 6 |  | Пятый канал |  |
| 7 |  | Карусель |  |
| 8 |  | Россия-К |  |
| 9 |  | ОТР |  |
| 10 |  | ТВ-Центр |  |
| 11 | 35 | РенТВ | 586 |
| 12 |  | СПАС |  |
| 13 |  | СТС |  |
| 14 |  | Домашний |  |
| 15 |  | ТВ-3 |  |
| 16 |  | Пятница |  |
| 17 |  | Звезда |  |
| 18 |  | ТНТ |  |
| 19 |  | МИР |  |
| 20 |  | МузТВ |  |

Частотный план домовой распределительной сети:

Таблица 3

Частотный план ДРС

| № | №ТВК | Название канала | Частота, МГц, вид модуляции, символьная скорость, скорость кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 | 2х2 +0 | 474 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 2 |  | 360° |  |
| 3 |  | Авто 24 |  |
| 4 |  | Cartoon Classic |  |
| 5 |  | Доктор |  |
| 6 |  | КХЛ-ТВ |  |
| 7 |  | Kids TV |  |
| 8 |  | Киномульт |  |
| 9 |  | M-1 Global |  |
| 10 |  | Матч! Премьер |  |
| 11 | 22 | МАТЧ! АРЕНА | 482 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 12 |  | МАТЧ! БОЕЦ |  |
| 13 |  | Матч! Футбол 1 |  |
| 14 |  | Матч! Футбол 2 |  |
| 15 |  | Матч! Футбол 3 |  |
| 16 |  | МАТЧ! ИГРА |  |
| 17 |  | Матч! Страна |  |
| 18 |  | Мир баскетбола |  |
| 19 |  | Радость моя |  |
| 20 |  | РБК-ТВ |  |
| 21 | 23 | Россия 1 HD | 490 64-QAM 6.875 4/5 HD |
| 22 |  | НТВ HD +0 |  |
| 23 |  | Первый канал HD +0 |  |
| 24 |  | НТВ HD |  |
| 25 | 24 | Дикая охота HD | 498 64-QAM 6.875 4/5 HD |
| 26 |  | Дикая рыбалка HD |  |
| 27 |  | Дом кино Премиум HD |  |
| 28 | 25 | Romance | 506 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 29 |  | Shop & Show |  |
| 30 |  | Солнце +0 |  |
| 31 |  | Start Triumf |  |
| 32 |  | Старт ТВ |  |
| 33 |  | Суббота! +0 |  |
| 34 |  | The Explorers |  |
| 35 |  | ТНТ Music |  |
| 36 |  | ТНТ4 +0 |  |
| 37 |  | Ю +0 |  |
| 38 | 26 | Первый канал +0 |  |
| 39 |  | Россия-24 | 514 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 40 |  | НТВ +0 |  |
| 41 |  | Спас +0 |  |
| 42 |  | Звезда +0 |  |
| 43 |  | 8 канал +0 |  |
| 44 |  | Синема |  |
| 45 |  | День Победы |  |
| 46 |  | Digital Media |  |
| 47 |  | Доктор |  |
| 48 | 27 | Еда ТВ | 522 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 49 |  | Известия |  |
| 50 |  | Комедия |  |
| 51 |  | Шаян ТВ |  |
| 52 |  | Авто 24 |  |
| 53 |  | Домашние животные |  |
| 54 |  | Драйв |  |
| 55 |  | Еврокино |  |
| 56 |  | Иллюзион + |  |
| 57 |  | ЖиВи |  |
| 58 | 28 | Охота и рыбалка | 530 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 59 |  | Психология 21 |  |
| 60 |  | Ретро ТВ |  |
| 61 |  | Ri int |  |
| 62 |  | Русский иллюзион |  |
| 63 |  | Точка ТВ |  |
| 64 |  | Усадьба |  |
| 65 |  | Вопросы и ответы |  |
| 66 |  | Здоровое ТВ |  |
| 67 |  | ZooПарк |  |
| 68 | 29 | Матч! Страна | 538 64-QAM 6.875 4/5 SD |
| 69 |  | МИР-24 |  |
| 70 |  | HBO |  |

Также необходимо посчитать частотный план ДРС для аналогового вещания:

Таблица 4

Частотный план ДРС

| № | Название канала | № ТВК | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый канал | 6 | 178 |
| 2 | Россия 1 | 8 | 194 |
| 3 | Матч ТВ | 10 | 210 |
| 4 | НТВ | 12 | 226 |
| 5 | Башкортостан 24 | 14 | 242 |
| 6 | Россия Культура | 16 | 258 |
| 7 | Россия 24 | 18 | 274 |
| 8 | Карусель | 20 | 290 |
| 9 | ОТР | 22 | 306 |
| 10 | ТВЦ | 24 | 322 |
| 11 | Рен-ТВ | 26 | 338 |

ЧАСТЬ 3.

Подбор необходимого оборудования

- Головная станция

Базовое шасси DCP-3000MF PBI (2*БП)

Часть 3. Подбор необходимого оборудования

Головная станция:

https://www.tvbs.ru/id/bazovoe-shassi-dcp-3000mf-pbi-2bp-5875.html

ЦАП:

https://www.tvbs.ru/id/cifroanalogovyy-modulyator-na-32-kanala-ippal-32-tvbs-6324.html

Кабель:

https://www.tvbs.ru/id/kabel-koaksialnyy-rg11-f1190bvm-cu-tvbs-6144.html

Делитель:

2 подъезда https://www.tvbs.ru/id/summator-delitel-sdf-300f-rtm-4979.html

5 и 6 подъездов: https://www.tvbs.ru/id/splitter-spl-611f-tvbs-325.html

Ответвитель:

https://www.tvbs.ru/id/otvetvitel-tah-812f-tvbs-6041.html

https://www.tvbs.ru/id/otvetvitel-tap-614f-tvbs-5721.html