МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)»

СПб ГУТ)))

Формирование и обработка звуковых сигналов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

Реставрация цифровой фонограммы

Выполнил: Балан К. А. Студент группы: РЦТ-22

Преподаватель:

Ишутина О. Ю.

Санкт-Петербург

1. Исследование импульсных помех

- Запустим ПО Audacity.

- Импортируем в новый проект аудиофайл с импульсными помехами. Назовем его “clicks”.

- Включим режим совместного отображения осциллограммы и спектрограммы сигнала. Зафиксируем осциллограмму и спектрограмму в отчет.

- Прослушаем сигнал. Оценим по пятибалльной шкале разборчивость речи и степень заметности помех на фоне полезного звукового сигнала. Занесем данные в таблицу 1.

Рисунок 1 - осциллограмма и спектрограмма звукового сигнала “clicks”.

- Продублируем звуковую дорожку и назовем ее “no clicks”.

- С помощью инструмента “Click Removal” устраним импульсные помехи. Занесем данные в таблицу 2.

- Зафиксируем осциллограмму и спектрограмму полученного сигнала.

- Сохраним проект.

Рисунок 2 - осциллограмма и спектрограмма звукового сигнала “ no clicks”.

2. Исследование широкополосных шумовых помех

- Создадим новый проект. Импортируем в него аудиофайл, содержащий звуковой сигнал с шумовой помехой.

- Прослушаем сигнал. Оценим по пятибалльной шкале разборчивость речи и степень заметности помех на фоне полезного звукового сигнала. Занесем данные в таблицу 1.

- Рассчитаем спектр сигнала и сохраним полученный спектр в текстовый файл под названием “noise_01_source”.

- Выделим фрагмент, не содержащий полезного сигнала. Рассчитаем спектр для этого участка. Проанализируем полученный спектр и сравним форму с кривыми спектральной плотности мощности исследуемых типов шумовых помех. Сделаем вывод о том, в какой цвет окрашен мешающий шум в исследуемом звуковом сигнале. Результаты анализа занесем в таблицу 3.

- Сохраним полученный график спектра в текстовый файл под названием “noise_01_noise_spectrum”.

- Зададим имя дорожки в соответствии с мешающим шумом “color noise”.

- Создадим две копии звуковой дорожки. Зададим им имена “color noise residue” и “color noise reduced” соответственно.

- В дорожке “color noise” вырежем фрагмент, для которого был выполнен анализ спектральных характеристик. Выделим полученный фрагмент и сформируем профиль согласованного фильтра.

- Выберем дорожку “color noise residue”. Запустим инструмент Noise Reduction. Подберем оптимальные параметры шумоподавления и занесем их значения в таблицу 3. Нажмем кнопку ok для выполнения согласованной фильтрации.

- Выберем дорожку “color noise reduced”. Запустим инструмент Noise Reduction. Переключим инструмент в режим работы Reduce. Убедимся, что значения параметров инструмента не изменились и нажмем кнопку ok для выполнения согласованной фильтрации.

- Сохраним спектры полученных сигналов в текстовые файлы “noise_01_residue” и “noise_01_reduced” соответственно.

- Прослушаем полученный сигнал “color noise reduced”. Оценим по пятибалльной шкале разборчивость речи и степень заметности помех на фоне полезного звукового сигнала. Занесем данные в таблицу 1.

- Сохраним полученный проект.

- Повторим пункты 1-13 для остальных шумовых сигналов.

3. Обработка результатов исследования шумовых помех

- Пользуясь программным обеспечением GNU Octave для каждого из исследованных типов шумовых помех построим на одной координатной плоскости:

  - График спектра испытательного сигнала до выполнения согласованной фильтрации

  - График спектра шумовой помехи в паузе

  - График спектра сигнала в полосе задерживания согласованного фильтра

  - График спектра сигнала в полосе пропускания согласованного фильтра.

  - Для построения графиков будем использовать логарифмическую шкалу частот и шкалу уровней dBFS. Оформим полученный график: добавим наименование координатных осей; координатную сетку; легенду; установим масштаб; обеспечивающий наибольшую наглядность. В заголовке каждого графика укажем соответствующий цвет шумовой помехи.

- Приведем в отчете полученные 5 графиков.

4. Исследование гармонических помех

- Создадим новый проект. Импортируем аудиофайл, содержащий звуковой сигнал с гармонической помехой.

- Прослушаем сигнал. Оценим по пятибалльной шкале разборчивость речи и степень заметности помех на фоне полезного звукового сигнала. Занесем данные в таблицу 1.

- Выполним анализ спектральных характеристик гармонической помехи. Зафиксируем спектрограмму исследуемого звукового сигнала в шкале частот, наиболее наглядно отражающей спектральные характеристики исследуемой гармонической помехи. Рассчитаем энергетический спектр звукового сигнала и фрагмента, не содержащего полезного сигнала. Сохраним полученные графики спектра в текстовые файлы.

- Измерим и занесем в таблицу 4 значения частоты и уровня каждой из четырех синусоидальных составляющих помехи. Определим, какой из исследуемых типов гармонических помех присутствует в испытательном сигнале.

- Зададим дорожке имя “hum”, отражающее тип гармонической помехи.

- Создадим копию дорожки и назовем ее “hum filtered”.

- Откроем диалоговое окно эквалайзера. Сформируем АЧХ режекторного фильтра, позволяющую снизить или полностью устранить заметность помехи. Окончательные значения параметров АЧХ фильтра занесем в таблицу 5. Нажмем кнопку ok для выполнения фильтрации звукового сигнала.

- Прослушаем звуковой сигнал “hum filtered”. Оценим по пятибалльной шкале разборчивость речи и степень заметности помех на фоне полезного звукового сигнала. Занесем данные в таблицу 1.

- Выделим звуковую дорожку “hum filtered”. Запустим спектроанализатор. Рассчитаем энергетический спектр. Сохраним полученный спектр в текстовый файл.

- Сохраним проект. Повторим пункты 1 – 10 для остальных сигналов.

5. Обработка результатов исследования гармонических помех

- Пользуясь программным обеспечением GNU Octave для каждого из исследованных типов шумовых помех построим на одной координатной плоскости:

  - График спектра испытательного сигнала до выполнения согласованной фильтрации

  - График спектра шумовой помехи в паузе

  - График спектра сигнала в полосе задерживания согласованного фильтра

  - График спектра сигнала в полосе пропускания согласованного фильтра.

  - Для построения графиков будем использовать логарифмическую шкалу частот и шкалу уровней dBFS. Оформим полученный график: добавим наименование координатных осей; координатную сетку; легенду; установим масштаб; обеспечивающий наибольшую наглядность. В заголовке каждого графика укажем соответствующий цвет шумовой помехи.

- Приведем в отчете полученные 3 графика.

Таблицы

Таблица 1 – Результаты субъективной оценки влияния аддитивных помех на качество звукового сигнала.

| Номер испытательного сигнала |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя аудиофайла |  | Clicks 23 | 23_noise_1 | 23_noise_2 | 23_noise_3 | 23_noise_4 | 23_noise_5 | 23_tones_1 | 23_tones_2 | 23_tones_3 |
| Тип аддитивной помехи |  | Импульсная | Белый шум | Белый шум | Розовый шум | Броуновский шум | Броуновский шум |  |  |  |
| Оценка заметности помехи, баллы | До реставрации | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|  | После реставрации | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка разборчивости речи, баллы | До реставрации | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | После реставрации | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъективно воспринимаемая высота тона |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Таблица 2 – Значения параметров инструмента Click Removal.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Threshold | 50 |
| Max Spike Width | 30 |

Таблица 3 – Значения параметров инструмента Noise Reduction.

| Наименование параметра |  | Noise Reduction (dB) | Sensitivity | Frequency smoothing (bands) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения параметра для выполнения согласованной фильтрации звукового сигнала с помехой | Белый шум |  |  |  |
|  | Фиолетовый шум |  |  |  |
|  | Синий (голубой) шум |  |  |  |
|  | Розовый шум |  |  |  |
|  | Броуновский шум |  |  |  |

Таблица 4 – Значения частот синусоидальных составляющих исследуемых гармонических помех.

| Номер аудиофайла |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя аудиофайла |  |  |  |  |
| Тип гармонической помехи |  |  |  |  |
| Значения частот синусоидальных составляющих гармонической помехи | F1, Гц |  |  |  |
|  | F2, Гц |  |  |  |
|  | F3, Гц |  |  |  |
|  | F4, Гц |  |  |  |
| Значения уровней синусоидальных составляющих гармонической помехи | N1, Гц |  |  |  |
|  | N2, Гц |  |  |  |
|  | N3, Гц |  |  |  |
|  | N4, Гц |  |  |  |

Таблица 5 – Параметры АЧХ фильтров, используемых для устранения гармонических помех.

| Номер аудиофайла |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя аудиофайла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип гармонической помехи |  | Низкочастотная, кратные частоты |  |  | Высокочастотная, кратные частоты |  |  | Произвольные частоты |  |  |
| Номер полосы задерживания фильтра |  | 1 | … | n | 1 | … | n | 1 | … | n |
| Граничные частоты | Fзн, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fзв, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень сигнала, дБ | В полосе задерживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В полосе пропускания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |